ANEXO V – TABELA DE PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO AMBIENTAL

| MAPA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE PROTEÇÃO DE MANGUEZAIS (ZPMA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Manguezais fora da EE de Guaraqueçaba. | Aquacultura (sem tanques ou barragens), infra-estrutura energética e pesquisa cientifica. | Mineração, silvicultura e extração vegetal, agropecuária, indústria, esporte e serviços diversos e públicos. | 01 | 20 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². *Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. * Os usos classificados como: habitacional, comercial e de serviço e industrial são proibidos nesta zona. |  |  |  |  |

| APA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE CONSERVAÇÃO DAS SERRAS (ZCSE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Altitudes abaixo de 800 m, com vegetação de FOD Sub-montana e Montana (40% do território da APA) | Mineração, silvicultura e extração vegetal, e agropecuária. Infra-estrutura energética e viária, Turísticas, cientificas, esportivas, culturais e de lazer . | A retirada da cobertura vegetal nativa. Atividades industriais | 04 | 50 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes * O uso classificado como industrial é proibido nesta zona. |  |  |  |  |

| APA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE CONSERVAÇÃO DAS BAÍAS (ZCBA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| As baías que se encontram dentro da APA | Pesca artesanal, pesca esportiva. | Alguns apetrechos de pesca, tipos de pescas, pesca predatória. | - | - |
| * As formas e equipamentos de pesca deverão estar de acordo com as restrições existentes no Zoneamento da APA de Guaraqueçaba (IPARDES, 2001). |  |  |  |  |

| APA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE CONSERVAÇÃO DAS PLANÍCIES E COLINAS (ZCPA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Área de muitos usos inadequados, devendo ser prioritária a ordenação da ocupação e recuperação de locais impactados. | Exploração imobiliária, mineração, silvicultura e extração vegetal, agropecuária e industria. Obras de infra-estrutura energética, viária, bem como turisticas, cientificas, esportivas, culturais e de lazer. | Nenhuma atividade | 01 | 04 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes |  |  |  |  |

| APA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE CONSERVAÇÃO DE MORROS ISOLADOS (ZCMI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Morros da planície e insulares, com vegetação original | Mineração, silvicultura e extração vegetal e agropecuária. Infra-estrutura energética, viária, bem como turisticas, cientificas, esportivas, culturais e de lazer. | Nenhuma atividade | 04 | 10 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes |  |  |  |  |

| APA DE GUARAQUEÇABA – ZONA DE CONSERVAÇÃO DO PLANALTO DO RIO FAXINAL (ZCRF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Permitidas | Atividades não Permitidas | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Altitude média de 700m, FOD Montana | Mineração, silvicultura e extração vegetal e agropecuária. | Industrial. | 02 | 10 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes * O uso classificado como industrial é proibido nesta zona. |  |  |  |  |

| APA DA SERRA DO MAR – ZONA DE PROTEÇÃO SERRA DO MAR (ZP II) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Proibidas | Recomendações de Manejo | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Características Físicas: Regiões com relevos íngremes possuindo altitudes superiores na parte mais central e com características de Planície na Porção Leste. Circunda o grande maciço rochoso das Serras dos Órgãos e do Capivari Grande Nesta zona estão inseridos os parques Estaduais do Pico do Paraná e Roberto Ribas Lange Características Bióticas: Área com grandes porções de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) formada por espécies da flora e fauna de grande valor científico,típicas deste ambiente e protegidas pela Lei. Características SocioEconômicas: Áreas naturais de mínima intervenção do homem com ecossistemas únicos, tolerantes a um uso limitado do público. Conflitos: Caça, retirada de palmito e plantas ornamentais, desmatamento para cultivos de subsistência, turismo desordenado. Depósito de lixo ao longo de rodovias e ferrovias, risco de acidentes com produtos perigosos, capina química para manutenção de oleodutos. | *Atividade de turismo que causem impactos negativos ao meio. *Comércio e Serviços de grande porte. *Atividades industriais de qualquer porte. *Parcelamento de solo. *Plantio de Espécies exóticas invasoras para o reflorestamento comercial ou ambiental. *Atividades de Aquacultura. *Atividades de Agricultura ou Pecuária. *Extração de Espécies Vegetais Nativas,incluindo desmatamentos, corte de árvores isoladas e roçadas. *Despejo nos cursos de quaisquer efluentes líquidos, resíduos só- lidos ou detritos in natura. *Disposição final de resíduos sólidos industriais. | *Normatizar as atividades de turismo. *Permitir somente atividades científicas que não comprometam a integridade dos ecossistemas. *Limitar a infra-estrutura a algumas trilhas necessárias ao desenvolvimento de atividades científicas, de ecoturismo, de proteção da área e de educação ambiental. *Não permitir que as trilhas sofram melhoramentos no seu leito visando uso motorizado. *Realizar obras para proporcionar um adequado escoamento da água pluvial. *Fiscalizar a água e a pesca *Incrementar a fiscalização e o policiamento nas áreas de turismo. *Controlar a qualidade de água dos rios das Bacias do Cachoeira, Nhundiaquara, Iguaçú e Ribeira. *Propor diretrizes de uso do solo no Parque de Férias do Marumbi. *Fomentar ações de Educação Ambiental junto aos parques. | 04 | 50 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. * Os usos classificados como industrial, agropecuário e extrativista são proibidos nesta zona. |  |  |  |  |

| APA DA SERRA DO MAR – ZONA DE CONSERVAÇÃO VIII, BAIRRO ALTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Proibidas | Recomendações de Manejo | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Características Físicas: Região de planícies com altitudes inferiores a 200m na bacia do Rio Cachoeira. Aparecem topos isolados e cristas arredondadas em toda a extensão da zona. Declividades inferiores a 12%. Características Bióticas: Área com porções conservadas de Floresta Ombrófila Densa contendo espécies da flora e fauna típicas deste ambiente situadas em altitudes que variam entre 30 e 400 m. Formação Submontana protegida por lei. Em algumas áreas a mata foi suprimida para dar lugar para a agricultura. Características SocioEconômicas: Usos múltiplos com ênfase em turismo, mananciais, geração de energia e núcleos habitacionais. Agricultura comercial e de subsistência, caça e extração de palmito, pequeno comércio, atividades turísticas. Produtores associados ao Pólo de Agroecologia. Chácaras, PR-340 no limite leste. Usina da Copel. Aglomeração populacional em Bairro Alto e Cachoeira, Comunidades que interagem com a UC. Conflitos: Turismo sem normatização, fracionamentos de propriedades para instalação de chácaras. Pressão urbana junto à PR-340.Tratamento inadequado do lixo. Risco de acidentes com produtos perigosos. | *Plantio de áreas extensas de florestas exóticas invasoras (>10ha). *Suinocultura,granja de aves, abatedouros,sem o tratamento adequado de efluentes. * Uso de agrotóxicos sem receituário agronômico. *Extração de bromélias, palmito,bracatinga e erva-mate nativa sem manejo sustentável *Indústrias potencialmente degradadoras,capazes de comprometer a qualidade dos mananciais de água. *Disposição final dos resíduos sólidos industriais. *Despejo nos cursos d'água de quaisquer efluentes líquidos resíduos sólidos ou detritos in natura. *Ocupação da faixa de domínio da linhas de transmissão. | *Normatizar as atividades de turismo, inclusive junto a estrada da Piscina dos elefantes. *Capacitar mão-de-obra local para o turismo rural e de aventura. *Orientar o empreendedor da área turística. *Implementar planos de manejo para a extração de palmito. *Dar apoio ao Pólo de Agroecologia. *Dar apoio à Agroindústria: polpa de frutas, mandiquera, multimistura . *Adequar a destinação final dos lixos. *Fiscalizar a caça. *Controlar a qualidade da água dos rios da Cachoeira e Cotia pertencentes a bacia do Cachoeira. *Fiscalizar o uso de agrotóxicos em zonas de agricultura. *Promover a elaboração de instrumentos legais de ordenamento territorial em ordenamento com o zoneamento ecológico econômico.Participar da implantação do Plano Diretor do entorno do Reservatório da Copel. *Fiscalizar a ocupação em Áreas de Preservação Permanente e ao longo das faixas de domínio de linhas de alta tensão (20 a 40m). *Estabelecer convênios com a Defesa Civil e articular planos de contingência para eventuais acidentes com cargas perigosas. *Fomentar ações de educação ambiental. | 01 | 02 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. |  |  |  |  |

| APA DA SERRA DO MAR – ZONA DE CONSERVAÇÃO ZC VII, JAGUATIRICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Proibidas | Recomendações de Manejo | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Características físicas: A região apresenta altitudes com valores que variam de 200 a mais de 1.000 m. O relevo se apresenta escarpado, com vertentes íngremes ao Norte e topos isolados, colinas e cristas arredondadas, de vertentes convexas a Oeste. Características bióticas: Área com porções conservadas de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) contendo espécies da flora e fauna típicas deste ambiente situadas em altitudes que variam entre 400 e 1.000m (Formação Montana) protegidas pela lei. Em algumas áreas a mata foi suprimida para dar lugar à agricultura. Características socioeconômicas: Usos múltiplos com potencial para atividades industriais, comerciais e de serviços. Agricultura de subsistência. Prestação de serviços gerais nos arredores. Diaristas em serviços domésticos e em lavouras vizinhas. Cultivo do caqui e piscicultura. BR 116 no limite Oeste. Minerações de brita, granito e paralelepípedo junto à represa do Ribeirão Grande. Conflitos: Multiplicação de loteamentos e aumento da população. Sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de lixo inadequados. Risco de acidentes com produtos perigosos. | *Empreendimentos de aquacultura de grande porte (> 2 ha) e de médio e pequeno porte com as seguintes espécies: bagre africano (Clarias ssp.), catfish (Ichtalurus punctatus), blackbass (Micropterus spp.), apaiari (Astronotus ocelatus), camarão da malásia (Macrobrachium rosenbergii), rã touro (Rana catesbiana), tucunaré (Cichla ssp.). *Plantio de áreas extensas de florestas exóticas invasoras (>10 ha). *Suinocultura, granja de aves, abatedouros, sem o tratamento adequado dos efluentes. *Uso de agrotóxicos sem receituário agronômico. *Extração de “cernes de troncos” e xaxins. *Extração de bromélias, palmito e orquídeas sem manejo sustentável. *Caça. *Disposição final de resíduos sólidos industriais. *Despejo nos cursos d’água de quaisquer efluentes líquidos, resíduos sólidos ou detritos in natura. | *Promover a elaboração de instrumentos legais de ordenamento territorial em harmonia com o zoneamento ecológico-econômico. *Adequar o esgotamento sanitário e a destinação final do lixo. *Controlar a qualidade da água do ribeirão Terra, Samambaia e Manoel José, pertencentes à bacia do Ribeira. *Avaliar condições de mineração junto à represa do Ribeirão Grande. *Estabelecer convênios com a Defesa Civil e articular planos de contingência para eventuais acidentes com cargas perigosas. *Fomentar ações de educação ambiental. | 04 | 10 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. |  |  |  |  |

| APA DA SERRA DO MAR – ZONA DE USO AGROPECUÁRIO, CAPIVARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Proibidas | Recomendações de Manejo | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Características Físicas: Região que abrange parte do primeiro Planalto Paranaense no limite Oeste, com altitudes de 300 a 1.000m.Na porção Leste o relevo apresenta feição de serra,altitudes superiores a 1.000m,afloramentos rochosos em grande proporção e vertentes íngremes com declividades superiores a 30%. Características Bióticas: Área com poucas porções conservadas de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) contendo espécies da flora e fauna típica deste ambiente situadas em altitudes que variam de 400 a 1.000m (Formação Montana) protegidas pela Lei. Em grande parte da área a mata foi suprimida para dar lugar à agropecuária. Características Socioeconômicas: Predomínio de atividades agropecuária:cultivo de grãos e hortaliças, fruticultura, psicultura, pecuária BR-116 e represa do Capivari no limite Oeste e linhas de transmissão cortando a área.Mineração de saibro no limite oeste,junto à represa do Capivari. Conflitos: Tendência de expansão do setor de serviços e multiplicação de loteamentos,o que pode causar o aumento da população local. Sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de lixo inadequados. Problemas de erosão. Risco de acidentes com produtos perigosos. | *Suinocultura, granja de aves, abatedouros,sem o tratamento adequado dos efluentes. *Uso de agrotóxicos sem receituário agronômico. *Disposição final dos resíduos sólidos industriais. *Despejo nos cursos d'água de quaisquer efluentes líquidos, resíduos sólidos ou detritos in natura. * Ocupação da faixa de domínio das linhas de transmissão. | * Estimular a utilização de critérios técnicos que visem a manutenção da qualidade física,química e biológica dos solos pelas atividades agrícolas. *Manter os animais domésticos em áreas cercadas ou em locais adequados,para evitar a degradação do ecossistema. *Exigir a implantação de estruturas de drenagem para os acessos existentes a serem construídos. *Avaliar condições de mineração junto a represa do Capivari. *Adequar o esgotamento sanitário e a destinação final do lixo. * Fiscalizar a caça. *Fiscalizar o uso de agrotóxicos em zonas de agricultura. * Controlar a qualidade da água dos rios do Cedro E Lapinha pertencentes a bacia do Ribeira. *Fiscalizar a ocupação em Áreas de Preservação Permanente e ao longo das faixas de domínio de linhas de alta tensão (20 a 40m). *Estabelecer convênios com a Defesa Civil e articular *Planos de Contingência para eventuais acidentes com cargas perigosas. *Fomentar ações de educação ambiental. | 04 | 50 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. |  |  |  |  |

| APA DA SERRA DO MAR – ZONA HISTÓRICO- CULTURAL (Caminho da Cachoeira) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |
| Caracterização | Atividades Proibidas | Recomendações de Manejo | (a) Módulo Rural Mínimo | Módulo Rural Máximo |
| Características Físicas: Região com relevo típico de Serras (altitudes superiores a 1.000m) e de planície com altitudes inferiores a 200m. Características Bióticas: Área com grandes porções conservadas de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) formada por espécies de flora e fauna típicas deste ambiente e que são protegidas pela Lei. Características Socioeconômicas: Áreas com antigos caminhos coloniais, onde predominam as atividades de turismo (serviços e comércio) junto às faixas de domínio principalmente no Caminho Itupava.Vários indícios arqueológicos na área de influência deste Caminho Ponto de monitoramento de qualidade de água junto ao Santuário Nhundiaquara. Conflitos: Agravamento da erosão,extração de espécies vegetais, caça, geração de lixo, impactos do solo, danos ao patrimônio arqueológico. Invasão no entroncamento da BR-116 com a PR-410.Risco de Acidentes com produtos perigosos. | *Instalação de edificações sem que sejam observados critérios que possibilitem a proteção dos sítios de valor histórico,arqueológico ou cultural existentes. * Execução de infra-estrutura viária. *Retirada ou Remoção de qualquer objeto de cunho arqueológico,histórico cultural. *Atividades industriais de qualquer porte. *Comércio e Serviços de Grande Porte. *Projetos de urbanização ou loteamentos rurais de qualquer porte. *Atividades de aquacultura. *Extração de espécies vegetais nativas. *Despejo nos cursos d'água de quaisquer efluentes líquidos,resíduos sólidos ou detritos in natura. *Tratamento ou disposição final de resíduos sólidos industriais. | *Exigir prévia autorização do IPHAN e Secretaria da Cultura do Paraná para pesquisas e construções realizadas na área. *Regulamentar o acesso do público a locais previamente determinados e demarcados e de forma ordenada, orientada e exclusiva. *Exigir a comunicação à administração da área sobre a descoberta de bens de valor arqueológico. *Elaborar zoneamento e avaliação de capacidade de carga,nos moldes de trabalho realizado para o Caminho de Itupava. *Fornecer ao visitante todas as informações sobre o caminho histórico,tais como sua importância possibilidades de recreação e normas de comportamento. *Propiciar o apoio logístico ao visitante. * Incrementar a fiscalização e o policiamento nas áreas de turismo. *Fiscalizar a caça. *Controlar a qualidade da água dos rios e lagos. | 04 | 10 |
| (a) As características de ocupação do solo municipal devem seguir legislação federal, regulamentada e orientada pelo INCRA, que possui a competência de legislar sobre áreas rurais. Atualmente, segundo a Instrução Normativa n.º 50/1997 e Instrução Normativa n.º 17-b/1980, o módulo mínimo rural é de 20.000 m². * Atividades nesta Zona devem ser obrigatoriamente aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. * Os usos classificados como industrial e extrativista são proibidos nesta zona. |  |  |  |  |

ANEXO VI - TABELAS DE PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

| QUADRO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR HISTÓRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Coletiva | Comércio e Serviço Especial (d) | 360,00 | 2880,00 | 10,00 | _ | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 25,00% |
| Habitação Transitória 1 |  | Todos os demais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço de Bairro (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Os usos COMÉRICIO VAREJISTA DE GRANDE PORTE, SERVIÇO PROFISSIONAL EM EDIFICAÇÕES DE GRANDE PORTE e SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS serão considerados como Tolerado; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LEI Nº 35/2011 QUADRO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR HISTÓRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Coletiva | Comércio e Serviço Especial (d) | 125,00 | 2880,00 | 5,00 | _ | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 85,00% | 10,00% |
| Habitação Transitória 1 |  | Todos os demais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço de Bairro (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas conforme Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas conforme Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas conforme Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Os usos COMÉRICIO VAREJISTA DE GRANDE PORTE, SERVIÇO PROFISSIONAL EM EDIFICAÇÕES DE GRANDE PORTE e SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS serão considerados como Tolerado; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gabinete do Prefeito, em 11 de Agosto de 2011.

CARLOS AUGUSTO MACHADO

Prefeito Municipal

(Redação dada pela Lei nº 35/2011)

| QUADRO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR PORTUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Comércio e Serviço Especial (a) | Habitação Transitória 1 | Todos os demais | 1080,00 | 54000,00 | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 25,00% |
| Indústrial Portuário | Institucional e Comunitário de Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Institucional e Comunitário Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comércio e Serviço de Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indústria Tipo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(a) - O uso SERVIÇO DE COLETA DE LIXO será considerados como Tolerado e os demais Proibidos;

| QUADRO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA DE MARINAS - ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Institucional e Comunitário Especial (a) | Habitação Unifamiliar | Todos os demais | 2400,00 | 36000,00 | 16,00 | 30,00 (d) | 10,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00% | 30,00% |
| Indústrial Portuário (b) | Habitação Transitória 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comércio e Serviço Local (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comércio e Serviço de Bairro (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - Os usos COMUNITÁRIOS de LAZER e CULTURA serão considerados como Adequados e os demais Tolerados; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Os usos GARAGEM E OFICINA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS e MARINA E OFICINA DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS NÁUTICOS serão considerados como Adequados e os demais Proibidos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - Estes usos serão considerados como Tolerados desde que funcionem dentro dos estabelicimentos destinados às Marinas e Sede de Clube; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Este recuo também é válido no sentido oposto, ou seja da baía ao continente, a partir do termino da área de mangue existente. Caso não exista mangue no local este recuo deve ocorrer a partir da linha Preamar existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Unifamiliar em Série | Todos os demais | 250,00 (c) | 500,00 | 12,00 (c) | 3,00 (d) | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 25,00% |
| Habitação Coletiva | Comércio e Serviço de Bairro (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Unifamiliar em Série | Indústria Tipo 1 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; (c) – Admite-se, para efeito de regularização fundiária de ocupações consolidadas a divisão dos lotes em frações ideiais de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada mínima de 6,0m (seis metros); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Na ZEIS Areião o recuo do alinhamento predial deverá ser de 30,00 (trinta) metros. Este recuo também é válido no sentido oposto, ou seja, da baía ao continente a partir do termino da área de mangue existente. Caso não exista mangue no local este recuo deve ocorrer a partir da linha Preamar existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Unifamiliar em Série | Todos os demais | 125,00 (c) | 500,00 | 5,00 (c) | 3,00 (d) | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 75,00% | 20,00% |
| Habitação Coletiva | Comércio e Serviço de Bairro (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Unifamiliar em Série | Indústria Tipo 1 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; (c) – Admite-se, para efeito de regularização fundiária de ocupações consolidadas a divisão dos lotes em frações ideiais de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada mínima de 6,0m (seis metros); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Na ZEIS Areião o recuo do alinhamento predial deverá ser de 30,00 (trinta) metros. Este recuo também é válido no sentido oposto, ou seja, da baía ao continente a partir do termino da área de mangue existente. Caso não exista mangue no local este recuo deve ocorrer a partir da linha Preamar existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gabinete do Prefeito, em 11 de Agosto de 2011. CARLOS AUGUSTO MACHADO Prefeito Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Redação dada pela Lei nº 35/2011)

| QUADRO 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA INDUSTRIAL - ZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Indústria Tipo 3 | Habitação Unifamiliar | Todos os demais | 720,00 | 5760,00 | 18,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 40,00% | 30,00% |
|  | Habitação Coletiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indústria Tipo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indústria Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indústrial Portuário (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Institucional e Comunitário Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comércio e Serviço Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - Os usos MARINA E OFICINA DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS NÁUTICOS, TERMINAL HIDROVIÁRIO (CAIS DE ATRACAÇÃO DE PASSAGEIROS e INDÚSTRIA PETROQUÍMICA serão considerados como Proibidos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA RESIDENCIAL MISTA 01 - ZRM 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Comércio e Serviço de Bairro (c) | Todos os demais | 360,00 | 1440,00 | 12,00 | 5,00 (d) | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 30,00% |
| Habitação Transitória 1 | Habitação Coletiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) | Comércio e Serviço Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Indústria Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indústria Tipo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Nos lotes lindeiros à Av. Thiago Peixoto, no trecho que compreende a Rua Isidoro Costa Pinto e a Travessa da Fonte, as edificações poderão ser implantadas no alinhamento predial, desde que as mesmas estejam classificadas como de pequeno e médio porte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA RESIDENCIAL MISTA 01 - ZRM 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Comércio e Serviço de Bairro (c) | Todos os demais | 125,00 | 1440,00 | 5,00 | 5,00 (d) | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 20,00% |
| Habitação Transitória 1 | Habitação Coletiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local (a) | Comércio e Serviço Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Indústria Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indústria Tipo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) - Nos lotes lindeiros à Av. Thiago Peixoto, no trecho que compreende a Rua Isidoro Costa Pinto e a Travessa da Fonte, as edificações poderão ser implantadas no alinhamento predial, desde que as mesmas estejam classificadas como de pequeno e médio porte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gabinete do Prefeito, em 11 de Agosto de 2011.

CARLOS AUGUSTO MACHADO

Prefeito Municipal

(Redação dada pela Lei nº 35/2011)

| QUADRO 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA RESIDENCIAL MISTA 02 - ZRM 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Condomínio Horizontal Fechado | Todos os demais | 720,00 | 2880,00 | 18,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 40,00% | 35,00% |
| Habitação Coletiva | Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Transitória 1 | Comércio e Serviço de Bairro (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Comércio e Serviço Especial (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) | Indústria Tipo 1 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) | Indústria Tipo 2 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA RESIDENCIAL MISTA 02 - ZRM 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Condomínio Horizontal Fechado | Todos os demais | 360,00 | 2880,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 70,00% | 25,00% |
| Habitação Coletiva | Institucional e Comunitário Local (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Transitória 1 | Comércio e Serviço de Bairro (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Comércio e Serviço Especial (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) | Indústria Tipo 1 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local (c) | Indústria Tipo 2 (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - O uso SERVIÇO DE DIVERÇÃO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gabinete do Prefeito, em 11 de Agosto de 2011.

CARLOS AUGUSTO MACHADO

Prefeito Municipal

(Redação dada pela Lei nº 35/2011)

| QUADRO 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA RESIDENCIAL MISTA 03 - ZRM 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Comércio e Serviço Local | Todos os demais | 2880,00 | 11520,00 | 36,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 0,50 | 25,00% | 60,00% |
| Habitação Coletiva | Comércio e Serviço de Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condomínio Horizontal Fechado | Indústria Tipo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Transitória 1 | Indústria Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário de Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agropecuário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extrativista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA DE TRANSIÇÃO - ZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Coletiva | Todos os demais | 360,00 | 5040,00 | 12,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 40,00% | 30,00% |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Habitação Transitória 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA DE TRANSIÇÃO - ZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Habitação Coletiva | Todos os demais | 125,00 | 5040,00 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 75,00% | 20,00% |
| Institucional e Comunitário de Bairro (a) | Habitação Transitória 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucional e Comunitário Especial (a) (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas conforme Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Uso adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas conforme Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gabinete do Prefeito, em 11 de Agosto de 2011.

CARLOS AUGUSTO MACHADO

Prefeito Municipal

| (Redação dada pela Lei nº 35/2011) QUADRO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA DE USO TURÍSTICO 01 - ZUT 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Comércio e Serviço de Bairro (a) | Institucional e Comunitário Especial (b) | Todos os demais | 2400,00 | 3600,00 | 60,00 | 30,00 (c) | 10,00 | 1,00 | 0,30 | 30,00% | 40,00% |
| Comércio e Serviço Especial (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - Apenas os usos COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO e SERVIÇOS DE DIVERSÃO serão considerados como Adequados, todos dos demais são considerados Proibidos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Apenas os usos INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS DE LAZER, CULTURA E ADMINISTRAÇÃO PÚBICA são considerados como Tolerados e poderão ser implantados na área indicada pela Lei do Plano Diretor. Todos dos demais são considerados Proibidos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) - Este recuo também é válido no sentido oposto, ou seja, da baía ao continente a partir do termino da área de mangue existente. Caso não exista mangue no local este recuo deve ocorrer a partir da linha Preamar existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA DE USO TURÍSTICO 02 - ZUT 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | OCUPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequado | Tolerado | Proibido | Lote Mínino (m²) | Lote Máximo (m²) | Testada Mínima (m) | Recuo Frontal (m) | Afastamento das Divisas (m) | Altura Máxima/ Gabarito (pvtos) | Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Taxa de Ocupação Máxima (TOM) | Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) |
| Habitação Unifamiliar | Institucional e Comunitário Local (a) | Todos os demais | 720,00 | 4320,00 | 18,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 (b) | 0,80 (b) | 40,00% | 30,00% |
| Habitação Coletiva | Institucional e Comunitário de Bairro (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitação Transitória 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio e Serviço de Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) - O uso Comunitário, CULTO RELIGIOSO será adequado apenas nos lotes lindeiros às vias classificadas confome Lei do Sistema Viário como: Arteriais e Coletoras, sendo considerado como Tolerado nos demais lotes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) - Os parâmetros de ocupação desta zona poderão dobrar de valor, ou seja Altura Máxima/ Gabarito de 4,00 (pvtos) e Coeficiente de Aproveitamento de 1,60 (CA). O mecanismo para realizar esse acréscimo é a TRANSFERÊNCA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO e somente poderá ser utilizado em faixa de 60,00 m (sessenta metros) a partir da cota de nível de 20,00m (vinte metros de altura) em direção à baía de Antonina; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII – MAPA MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

ANEXO VIII– MAPA PERÍMETRO LOCALIDADE RURAL BAIRRO ALTO

ANEXO IX – MAPA PERÍMETRO LOCALIDADE RURAL CACHOEIRA

ANEXO X – MAPA PERÍMETRO LOCALIDADE RURAL NUNES

ANEXO XI – MAPA ZONEAMENTO AMBIENTAL

ANEXO XII – MAPA ZONEAMENTO URBANO